| AMERİKAN PEDİATRİ AKADEMİSİ |  |
| --- | --- |
| ARABA GÜVENLİK KOLTUKLARI |  |

Bir araba güvenlik koltuğunu doğru şekilde kullanmak büyük önem taşır. Çocuğunuzu bir çarpışmada uygun şekilde korumak için, sadece çocuğunuzun boyuna uygun koltuk seçmek yetmez, o koltuk ayrıca doğru şekilde kullanılmalıdır. İşte Amerikan Pediatri Akademisi'nden araba güvenlik koltuğu ipuçları.

Arabanızda hava yastığı var mı?

- Ön yolcu hava yastığı olan bir aracın ön koltuğuna asla arkaya bakan bir araba güvenlik koltuğu yerleştirmeyin. Hava yastığı şişerse, araba güvenlik koltuğunun arka bölgesine (bebeğin başının bulunduğu yer) çarpar ve ciddi yaralanmalara hatta ölüme neden olabilir.

- 13 yaşından küçük tüm çocukların oturabileceği en güvenli yer, ağırlık ve boyları ne olursa olsun arka koltuktur.

- Ön koltuğa büyük bir çocuğun oturması gerekiyorsa, emniyet kemeri olan ve öne bakan bir araba güvenlik koltuğu en iyi seçim olabilir. Araba koltuğunu ön panelden (ve hava yastığından) mümkün olduğu kadar geriye çektiğinizden emin olun.

Çocuğunuz kilo, boy ve yaş açısından doğru yöne bakıyor mu?

- Tüm bebekler ve küçük çocuklar, araba güvenlik koltuğu üreticisinin izin verdiği azami ağırlığa veya boya ulaşana kadar arkaya bakan bir araba güvenlik koltuğuna oturmalıdır. Çocuğunuz en az 2 yaşına kadar, tercihen 4 yaşına kadar arkaya bakan bir araba güvenlik koltuğunda oturmaya devam etmelidir.

- Arkaya bakma ağırlık veya boy sınırını aşan bir çocuk, araba güvenlik koltuğu üreticisinin izin verdiği en yüksek ağırlık veya boya ulaşana kadar öne bakan bir araba güvenlik koltuğu kullanmalıdır. Birçok koltuk, 30 kg ve hatta daha fazla ağırlıkta çocukları taşıyabilir.

Kemerler çocuğunuzu kavrıyor mu?

- Emniyet kemerleri çocuğunuzun vücuduna tam olarak oturmalıdır. Kayışların nasıl ayarlanacağını öğrenmek için araç güvenlik koltuğu talimatlarına bakın.

- Emniyet kemeri kayışlarını omuzlarda sabit tutmak için göğüs klipsini koltuk altı hizasına yerleştirin.

Koltuk aracınıza düzgünce oturuyor mu?

- Araba güvenlik koltukları, tüm araçlara uygun şekilde oturmaz.

- Aracınızın kullanım kılavuzundaki araba güvenlik koltukları bölümünü okuyun.

ISOFIX sistemini kullanabiliyor musunuz?

- ISOFIX (Uluslararası Standardizasyon Örgütü ISO 13216: Çocuk güvenlik koltukları bağlantı noktaları için uluslararası standart), koltuğu takmak için emniyet kemeri yerine kullanılabilen bir araba güvenlik koltuğu bağlantı sistemidir. Bu sistemler eşit derecede güvenlidir, ancak ISOFIX kullanarak araba güvenlik koltuğunu takmak daha kolay olabilir.

- ISOFIX sistemine sahip araçlarda, arka koltukta, koltuk minderlerinin birleştiği yerde bağlantı yuvaları bulunur.

- Üst kanca, koltuğun sağladığı güvenliği artırır. Tüm öne bakan koltuklar için üst kanca kullanın. Bağlantı noktalarının yeri için aracınızın kullanım kılavuzuna bakın. Farklı araba güvenlik koltukları ve farklı araçlar için ağırlık limitlerinin farklı olduğunu unutmayın. Aracınızın kullanım kılavuzundaki araba güvenlik koltukları bölümünü okuyun.

Emniyet kemeri veya üst kanca kayışı doğru yerde mi ve gergin mi?

- Emniyet kemerini veya üst kanca kayışını doğru yerlerden geçirin.

- Kemeri sıkıca çekin. Emniyet kemerini veya üst kanca kayışını sıkarken elinizle koltuğa ağırlık verin. Araba güvenlik koltuğu takıldığında, 2 cm’den daha fazla yana veya aracın önüne doğru hareket etmediğinden emin olun.

- Araba güvenlik koltuğunu aracınızın emniyet kemerini kullanarak takarsanız, sıkı bir şekilde oturması için emniyet kemerinin kilitlendiğinden emin olmalısınız. Çoğu yeni otomobilde, emniyet kemerini tamamen dışarı çekerek ve ardından geri çekilmesine izin vererek kilitleyebilirsiniz. Bazı araba güvenlik koltuklarında, kemeri sabitlemek için yerleşik kilitler bulunur. Emniyet kemerini doğru kullandığınızdan emin olmak için aracınızın kullanım kılavuzunu ve araba güvenlik koltuğu talimatlarını kontrol edin.

Çocuğunuz öne bakan koltuğa sığmamaya mı başladı?

- Ağırlığı veya boyu, öne bakan araba güvenlik koltuğu için gösterilen sınırın üzerinde olan tüm çocuklar, araç emniyet kemeri gövdelerine tam olarak oturana kadar (genellikle 145 cm boya veya 8 ila 12 yaşlarına ulaşana kadar), kemer hizalayıcı yükseltici koltuk kullanmalıdır.

- Emniyet kemerinin üst kısmı göğüs ve omzun ortasından geçtiğinde (boyun veya boğazdan değil) ve alt kısmı baldırlara oturduğunda (göbeğe değil) doğru şekilde yerleşmiş demektir. Çocuk oturduğunda, dizlerini koltuğun tam kenarından bükülebilmeli, koltuğun arkasına tam yaslanabilecek kadar uzun olmalı ve yolculuk boyunca bu pozisyonda rahatça kalabilmelidir.

Araba güvenlik koltuğu için kullanım talimatları var mı?

- Talimatlara mutlaka uyun ve araba güvenlik koltuğuyla birlikte saklayın.

- Çocuğunuzu, üretici tarafından belirlenen ağırlık veya boy sınırına ulaşana kadar araba güvenlik koltuğunda tutun.

- Çocuğunuzun arkaya dönük mü yoksa öne dönük mü oturacağını ve koltuğu ISOFIX veya araç emniyet kemeri kullanarak mı takacağınızı belirlemek için talimatları izleyin.

Çocuğunuzun araba güvenlik koltuğunun geçmişini biliyor musunuz?

- Koltuğun geçmişini bilmiyorsanız, kullanılmış bir araba güvenlik koltuğu almayın.

- Kaza geçirmiş, çok eskimiş (son kullanma tarihini kontrol edin veya son kullanma tarihi yoksa üretim tarihinden itibaren 6 yıl sınırını esas alın) veya gövdesinde çatlak olan bir araba güvenlik koltuğunu kullanmayın.

- Üreticiden gelen etiketlere sahip olduğundan emin olun.

- Koltuğunuzun güvenliğiyle ilgili sorularınız varsa, araba güvenlik koltuğu üreticisini arayın.

İLAVE BİLGİLER İÇİN - Amerikan Hastalıkları Önleme Merkezi (CDC): https://www.cdc.gov/injury/features/child-passenger-safety/index.html - İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS): https://www.nhs.uk/conditions/baby/first-aid-and-safety/safety/choosing-a-baby-car-seat/

Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, 4.Baskı’dan uyarlanmıştır. Daha fazla bilgi için https://brightfutures.aap.org adresine gidin.

|  | Bu broşürde yer alan bilgiler, çocuk doktorunuzun tıbbi bakım ve tavsiyelerinin yerine kullanılmamalıdır. Çocuk doktorunuzun bireysel gerçeklere ve koşullara dayalı olarak önerebileceği tedavide farklılıklar olabilir. Orijinal broşür, Bright Futures Tools and Resource Kit, 2. Baskı'nın bir parçası olarak dahil edilmiştir. Kaynakların listelenmesi, Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından onaylandığı anlamına gelmez. AAP, harici kaynakların içeriğinden sorumlu değildir. Bilgiler yayınlandığı tarihte günceldi. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP), bu broşürde yapılan değişiklikleri incelemez veya onaylamaz ve hiçbir durumda bu değişikliklerden AAP sorumlu olmayacaktır. © 2019 Amerikan Pediatri Akademisi. Tüm hakları saklıdır. |
| --- | --- |

|  | UZM.DR. ÖZLEM MURZOĞLU | Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. No: 3 Uphill Towers A/30 Ataşehir İstanbul 0 216 688 44 83 - 0 546 688 44 83 info@ozlemmurzoglu.com www.ozlemmurzoglu.com |  |
| --- | --- | --- | --- |